1. HISTÓRICO DE REVISÕES

| # Data | # Revisão | # Resumo de alterações |
| --- | --- | --- |
| # 28/12/2022 | # 00 | Emissão inicial |

2. OBJETIVO

Definir procedimento para planejamento, implementação e controle dos processos necessários para atender aos requisitos para a prestação dos serviços de transporte rodoviário de produtos perigosos.

3. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se a todos os serviços de transporte rodoviário de produtos perigosos realizados.

4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR ISO 9001:2015 - Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos

# Manual do Sistema de Integrado de Gestão

- SASSMAQ / 2014 - Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade – ABIQUIM

- Programa OEA

- Resolução ANTT 5947/21

- NBR 9735

- ABNT NBR 14725

5. DEFINIÇÕES

5.1. Número ONU: número de série atribuído ao artigo ou substância, de acordo com o sistema das Nações Unidas.

5.2. Sinalização: conjunto de todos os elementos de comunicação visual que informam e auxiliam na identificação de áreas de perigo e medidas de segurança

5.3. FDS: Ficha de Dados de Segurança.

5.4. EPI: Equipamento de Proteção Individual.

5.5. ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

6.  DESCRIÇÃO

6.1. Tratativa comercial

6.1.1. Durante a tratativa comercial, a Equipe Comercial deve ser definir com o Cliente, todos os requisitos técnicos para o transporte de produtos perigosos, considerando inclusive: medidas para o manuseio adequado durante o carregamento e o descarregamento da carga; tipos de embalagens; EPIs específicos necessários; equipamentos necessários e outras medidas técnicas.

6.1.2. Também durante a tratativa comercial, a Equipe Comercial deve solicitar a FDS do produto ao Cliente, e encaminhá-la para a Equipe de Segurança do Trabalho, que deve realizar a Avaliação de Riscos à Saúde, considerando as informações obtidas na FDS.

6.1.3. Caso existam muitos requisitos específicos de segurança do trabalho ou outras particularidades importantes, os e-mails do Responsável Técnico de Segurança e do Técnico Farmacêutico devem ser incluídos nas tratativas seguintes.

6.2. Tratativa operacional

6.2.1. Análise crítica da FDS e dos requisitos da NBR 9735

6.2.1.1. A partir da análise técnica da FDS e dos requisitos da NBR 9735, pela Equipe de Segurança do Trabalho, devem ser providenciados para o transporte dos produtos perigosos:

- a simbologia necessária;

- os EPIs adequados e

- os demais itens para emergências (kit de emergência).

6.2.1.1.1. Motoristas e Ajudantes que acompanham a operação devem portar os EPIs definidos na NBR 9735. Todos Motoristas e Ajudantes, devem receber um conjunto básico de EPIs composto por: luvas de segurança, respirador semifacial com filtro, óculos de segurança ampla visão, capacete e colete refletivo, junto com os demais itens do Kit de Emergência, quando forem transportar produtos perigosos.

6.2.1.1.2. O veículo deve portar o kit de emergência, composto por: chave de fenda ou chave Philips, alicate universal, chave apropriada para a desconexão do cabo da bateria, quatro cones para sinalização da via que atendam a NBR 1705, extintor de incêndio para a carga, dois calços para o caminhão ou conjunto e mais dois para cada novo equipamento atrelado ao conjunto.

6.2.1.1.3. Qualquer dúvida com relação à utilização e/ou condições de uso dos EPIs e demais itens do Kit de Emergência devem ser previamente esclarecidas com o Técnico de Segurança.

6.2.1.2. A partir da análise técnica da FDS deve ser considerada a compatibilidade dos produtos, em uma possível consolidação de cargas.

6.2.2. Quando se tratar de produto não classificado, serão adotados apenas os procedimentos requeridos pelo Cliente, para o transporte.

6.2.3. O Motorista deve estar capacitado por curso específico para o transporte de produtos perigosos.

6.3. Tratativa administrativa

6.3.1 Descrição obrigatória do produto no documento fiscal

6.3.1.1. No documento fiscal que acompanhará o produto perigoso devem constar as seguintes informações para cada produto transportado:

- número ONU e nome apropriado para embarque;

- quando aplicável, o número da Classe ou da Subclasse dos riscos subsidiários correspondentes, figurado entre parênteses, depois do número da Classe ou da Subclasse de Risco principal. As palavras “Classe” ou “Subclasse” podem ser incluídas antes dos números da Classe ou da Subclasse de Risco subsidiário;

- o Grupo de Embalagem correspondente à substância ou artigo, podendo ser precedido das letras “GE” (por exemplo, “GE II”),

- a quantidade total por produto perigoso abrangido pela descrição (em volume, massa, ou conteúdo líquido de explosivos, conforme apropriado). Quando se tratar de embarque com quantidade limitada por veículo, o documento fiscal deve informar o peso bruto do produto expresso em quilograma.

Exemplos de descrições de produtos perigosos:

- ONU 1098 ÁLCOOL ALÍLICO 6.1 (3) I 1000 kg

- ONU 1098, ÁLCOOL ALÍLICO, Subclasse 6.1, (Classe 3), GE I 1000 kg

6.3.2. Declaração do expedidor

6.3.2.1. O documento fiscal que acompanha a operação deve conter a declaração do expedidor com o seguinte texto:

“Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação”

NOTA 1: É importante que a Equipe Operacional analise criticamente toda a documentação enviada pelo Cliente. Havendo qualquer irregularidade, como falta de informações no documento fiscal ou falta de informações sobre o produto a ser transportado, a Equipe Operacional deve comunicar o Cliente e solicitar a correção.

NOTA 2: A xxxxxxxxx não pode em nenhuma circunstância assumir o risco de realizar a operação com possíveis problemas na documentação.

6.4. Durante o transporte de produtos perigosos

6.4.1. A Equipe Operacional deve acompanhar o processo de transporte e verificar com o Motorista e/ou Ajudante se há qualquer avaria na embalagem do produto.

6.4.1.1. Caso seja identificada qualquer avaria no produto, a Equipe Operacional deve ser comunicada imediatamente para que sejam estabelecidas as ações necessárias.

6.4.1.2. O Motorista e o Ajudante não devem realizar contato com o produto, antes que o Cliente seja comunicado da ocorrência.

6.5. Após o transporte de produtos perigosos

6.5.1. Ao término do transporte dos produtos perigosos, a Equipe Operacional deve comunicar o Responsável Técnico de Segurança, por e-mail, anexando a documentação fiscal que acompanhou a carga.

7. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA COMPLEMENTAR

- PR 001 Processo Comercial

- PR 005 Informação Documentada

- PR 002 Processo Operacional

- Manual do Motorista

8. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA RETIDA NO PROCESSO

- Avaliação de Riscos à Saúde