1. HISTÓRICO DE REVISÕES

| # Data | # Revisão | # Resumo de alterações |
| --- | --- | --- |
| # 03/09/2018 | # 00 | Emissão inicial |

2. OBJETIVO

Definir procedimento para atender prontamente as emergências de forma a minimizar os impactos ao meio ambiente e à saúde e segurança das pessoas.

3. APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se ao atendimento de emergências internas ou externas.

# 4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

# Manual do Sistema de Integrado de Gestão

- SASSMAQ / 2014 - Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade – ABIQUIM

5. DEFINIÇÕES

5.1. Emergências Internas: emergências que ocorrem dentro das instalações da empresa que podem ser: acidente de trabalho, avarias com vazamento ou derramamento de produtos químicos; incêndio; mal súbito.

5.2. Emergências Externas: emergências que ocorrem fora das instalações da empresa, geralmente ocorridas durante o transporte de produtos químicos envolvendo veículos que podem ser: acidentes de trânsito; avarias de carga; vazamento de produtos químicos durante o transporte.

5.3. FISPQ – Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico: Ficha fornecida pelo fabricante do produto com as informações de segurança e de emergência necessárias para manuseio do produto.

5.4. Ficha de Emergência: Ficha fornecida pelo fabricante do produto com as informações de segurança e de transporte, tais como simbologias EPI’s.

6. DESCRIÇÃO

6.1. Descrição da planta

6.1.1. Identificação da edificação

| Razão Social | XXXXXXXXXXXX |
| --- | --- |

6.1.2. Localização e Particularidades

6.1.3. Estrutura

Escritórios administrativos, em alvenaria;

Área de manutenção, em alvenaria, concreto, metálica;

Pátio para estacionamento e manobras de veículos.

6.1.4. Dimensões

| Área total | 3.100 m² |
| --- | --- |

6.1.5. Ocupação

Escritórios administrativos e área operacional.

6.1.6. População

| População fixa | 17 pessoas |
| --- | --- |
| População flutuante | 76 pessoas |

6.1.7 Características de funcionamento

| Setor | Horário | Dias de funcionamento |
| --- | --- | --- |
| Administrativo / Manutenção | Das 07:00 às 18:00 horas | De segunda à sexta |

6.1.8. Pessoa com deficiência - PCD.

Consta 01 pessoas com deficiência no quadro de colaboradores.

6.1.9. Riscos específicos inerentes à atividade

A XXXXXXXXX possui:

- Quadros de energia;

- Incidentes no transporte de produtos químicos, com ou sem vazamento da carga;

- Vazamentos / derramamento de produtos químicos;

- Trabalhos em altura;

- Abastecimento interno de veículos

O risco inerente às atividades é o de princípio de incêndio com ou sem explosão, devido a descargas atmosféricas (raios, quando há intempéries da natureza), faíscas do sistema elétrico (sobrecarga no sistema de potência) ou energia estática que ao gerar calor (queda ou contato das resistências com materiais que propiciem a propagação do fogo) possam gerar BLEVE (expansão explosiva do vapor de um líquido em ebulição).

6.1.10. Recursos humanos

- Equipe composta pela Brigada de Emergência;

- 1 Grupamento do Corpo de Bombeiros situado a 8,6 km.

6.1.11 Sistemas de segurança contra incêndio

Composto por extintores de incêndio portáteis e sobre rodas.

6.2. Identificação e comunicação de emergências

6.2.1. Qualquer pessoa deve comunicar o responsável da área ou a Brigada de Emergência identificar uma emergência.

6.2.2. Em qualquer emergência interna, as pessoas relacionadas abaixo devem ser comunicadas:

| Telefones de emergência |  |
| --- | --- |
| Corpo de Bombeiros | 193 |
| SAMU | 192 |
| Polícia Militar | 190 |

6.3. Preparação e resposta a emergências internas

| Cenários de emergência | Medidas de detecção | Meios de comunicação | Medidas de evacuação | Medidas de mitigação | Medidas de controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atropelamentos e Acidentes de Trabalho | Visual | Telefone | Acionamento do SAMU (1) | Primeiros Socorros | Brigadistas (9) |
|  |  |  |  | Caixa com itens de Primeiros Socorros |  |

| Vazamento de Produtos Químicos | Visual | Telefone | Abandono de área (5) | Kit de Mitigação (3) | FISPQ (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Acionamento do Corpo de Bombeiros (7) | Acionamento da empresa de atendimento emergencial (6) | EPI |
|  |  |  |  |  | Avaliação da situação (4) |
|  |  |  |  | Isolamento da área atingida | Brigadistas (9) |

| Princípio de Incêndio | Visual | Alarmes de Incêndio (10) | Abandono de área (5) | Extintores de Incêndio (8) | Avaliação da situação (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Telefone | Acionamento do Corpo de Bombeiros (7) |  | Brigadistas |

| Mau súbito | Visual | Telefone | Acionamento do SAMU (1) | Primeiros Socorros | Brigadistas (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(1) 6.3.1. Os Brigadistas que realizarem os primeiros socorros devem avaliar a necessidade de acionamento do resgate municipal (SAMU). Em casos de acidentes com maior gravidade, como quedas de altura, atropelamentos, quedas de grandes volumes sobre a vítima, queimaduras com produtos químicos, intoxicação, entre outros, recomenda-se o acionamento.

(1) 6.3.2. Em casos de acidentes envolvendo produtos químicos, a FISPQ ou a Ficha de Emergência do produto deve ser encaminhada ao médico do Pronto Socorro.

(2) 6.3.3. As FISPQs dos produtos químicos devem estar disponíveis na área operacional, para consulta e identificação de características específicas do produto.

(3) 6.3.4. Nas instalações devem estar disponíveis materiais adequados para serem utilizados na contenção de vazamentos e/ou derramamentos de produtos químicos: material absorvente, pá para recolhimento do resíduo e os EPI´s apropriados para estas tarefas.

(4) 6.3.5. Realizar a avaliação da situação, extensão, proporção do incêndio e volume de produto derramado, onde aplicável.

(5) 6.3.6. Os Brigadistas que realizarem o atendimento à emergência devem avaliar a necessidade de realizar o abandono das pessoas da área atingida, conforme definido no item 6.4.

(6) 6.3.7. Os Brigadistas que realizarem o atendimento à emergência em conjunto com o Gerente Operacional devem avaliar a necessidade de acionamento da empresa de atendimento emergencial.

(7) 6.3.8. Os Brigadistas que realizarem o atendimento à emergência devem avaliar a necessidade de acionamento do Corpo de Bombeiros.

(8) 6.3.9. Para o combate ao princípio incêndio, os Brigadistas devem analisar o tipo de material a ser combatido conforme a classe de fogo e, definir qual o equipamento adequado para o combate, conforme definido abaixo:

| Classe do fogo | Material |
| --- | --- |
| A | Fogo em materiais combustíveis sólidos que queimam em superfície e profundidade, deixando resíduos |
| B | Fogo em líquidos e gases inflamáveis ou combustíveis sólidos que se liquefazem por ação do calor e queima somente em superfície |
| C | Fogo em equipamentos de instalações elétricas energizados |
| D | Fogo em metais pirofóricos |
| K | Fogo em óleos e gorduras de cozinha |

(9) 6.3.10. Para o combate ao princípio incêndio, os Brigadistas devem realizar o procedimento, conforme definido no item 6.5.

(9) 6.3.11. Os componentes da Brigada de Emergência devem:

- ser pessoas calmas e controladas;

- demonstrar conhecimentos gerais de prevenção;

- ser desembaraçados para orientar com segurança as pessoas, não medindo esforços para orientação aos mais afoitos e desajeitados;

- antecipar-se para verificação de potenciais problema durante a emergência e para resolver outras atribuições no local;

- ter conhecimento do Plano de Emergência,

- ter atenção especial com idosos, mulheres e portadores de necessidades especiais durante emergências

| Pronto socorro mais próximo |  |
| --- | --- |
| Hospital | Pronto Atendimento de Saúde São José |
| Endereço | Avenida José Carlos do Amaral Galvão, 100 – Jardim São José – Campinas - SP |
| Telefone | (19) 3229-0735 |

6.4. Abandono de Área

6.4.1. A necessidade de abandono das instalações deve ser comunicada pelo Coordenador da Brigada de Emergência pelo acionamento do alarme de emergência.

6.4.2. O abandono das instalações deve ser conduzido pela Brigada de Emergência.

6.4.3. Antes de qualquer iniciativa, verificar qual a melhor rota de fuga e qual seguir.

6.4.4. Todos devem interromper suas atividades e abandonar suas áreas de trabalho seguindo as orientações da Brigada de Emergência e se direcionarem ao Ponto de Encontro.

6.4.4.1. Todos que estiverem dentro da empresa devem se dirigir ao Ponto de Encontro mais próximo (portaria), de preferência pelas faixas demarcadas de pedestres.

6.4.5. As principais ações a serem observadas durante o abandono das instalações são as seguintes:

- evitar que equipamentos obstruam as saídas de emergência;

- caminhar em ordem e sem atropelos;

- não gritar ou fazer barulhos desnecessários;

- não abrir as janelas;

- não correr ou empurrar;

- não permanecer em toaletes ou vestiários;

- descer as escadarias do lado direito, com calma, em fila indiana, sem atropelos, seguindo a pessoa que segue a sua frente, com passos constantes - sem correrias;

- chamar a atenção das demais pessoas da área onde estiver, para as providências complementares que se fizerem necessárias por parte dos responsáveis do local e

- colocar bancos, cadeiras e outros objetos de possível obstrução, sob ou sobre as mesas, ou uma sobre as outras, desde que não ofereçam perigo adicional de queda, causando maiores consequências.

6.4.5.1. Pessoas portadoras de deficiências físicas, bem como pessoas que necessitem de auxílio, como idosos e gestantes devem receber atenção e ajuda dos demais no processo de abandono de área.

6.4.5.2. Nos casos em que for necessário atravessar uma região em chamas, procure envolver o corpo com algum tecido molhado não sintético. Isso dará proteção ao corpo e evitará a desidratação. Proteja os olhos e a respiração, pois são as partes mais sensíveis que a fumaça provocada pelo fogo pode atingir primeiro. Use máscara de proteção ou, no mínimo, uma toalha molhada no rosto.

6.4.6. No Ponto de Encontro, os componentes da Brigada de Emergência devem realizar a verificação do efetivo de sua fila e comunicar o Coordenador da Brigada de Emergência.

# 6.5. Procedimentos básicos de emergência contra incêndio

Em todas as emergências que envolvam incêndio, deve-se:

- Desligar a energia elétrica do local do incêndio, com exceção do sistema de energia das bombas de água e do sistema de hidrante;

- Executar o plano de evacuação da população fixa e flutuante estabelecido, de forma sincronizada sempre zelando pela integridade das pessoas e bens da empresa;

- Os Brigadistas devem se preocupar em retirar todo e qualquer material que possa alimentar ainda mais o incêndio (líquidos inflamáveis, fontes de propagação), salvo quando a integridade física da equipe for colocada em risco;

- Para viabilizar o acesso da viatura do Corpo de Bombeiros, o portão de entrada deve permanecer aberto e o estacionamento para visitantes desocupado para possíveis manobras da viatura.

6.6. Preparação e resposta a emergências externas

| Cenários de emergência | Medidas de detecção | Meios de comunicação | Medidas de mitigação | Medidas de controle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acidentes de Trânsito sem vítimas e sem vazamento de produtos químicos | Visual | Telefone celular | Isolamento da área | Avaliação da situação (10) |
|  |  | Rádios |  |  |

| Acidentes de Trânsito com vítimas | Visual | Telefone celular | Acionamento do SAMU (11) | Avaliação da situação (10) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rádios | Isolamento da área |  |

| Acidentes de Trânsito com vazamento de produtos químicos | Visual | Telefone celular | Kit de Emergência | Avaliação da situação (10) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rádios | Isolamento da área | Ficha de Emergência |
|  |  |  | Acionamento da empresa de atendimento emergencial (12) |  |

(10) 6.6.1. Realizar a avaliação da situação, extensão e danos aos veículos, às vítimas e a carga transportada, onde aplicável.

(11) 6.6.2. As pessoas no local e/ou o Motoristas devem avaliar a necessidade de acionamento do resgate municipal (SAMU).

(12) 6.6.3. As pessoas no local e/ou o Motoristas em conjunto com o Gerente Operacional devem avaliar a necessidade de acionamento da empresa de atendimento emergencial.

6.7. Registro e investigação da emergência

| Cenários de emergência | Ações pós emergência | Informação documentada | Quem deve investigar? | Quem deve acompanhar as ações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acidentes de Trabalho | Análise da ocorrência | Ficha de Investigação de Acidentes | Diretora Administrativa | Diretora Administrativa |

| Vazamento de Produtos Químicos | Análise da ocorrência | Ficha de Investigação de Acidentes | Diretora Administrativa | Diretora Administrativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acondicionamento do resíduo |  |  |  |
|  | Disposição dos resíduos |  |  |  |

| Princípio de Incêndio | Análise da ocorrência | Ficha de Investigação de Acidentes | Diretora Administrativa | Diretora Administrativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acondicionamento do resíduo |  |  |  |
|  | Disposição dos resíduos |  |  |  |

| Mal Súbito | Análise da ocorrência | Ficha de Investigação de Acidentes | Diretora Administrativa | Diretora Administrativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Acidentes de Trânsito | Análise da ocorrência | Ficha de Investigação de Acidentes | Diretora Administrativa | Diretora Administrativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Acidentes de Trânsito com vazamento de produtos químicos | Análise da ocorrência | Ficha de Investigação de Acidentes | Diretora Administrativa | Diretora Administrativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acondicionamento do resíduo |  |  |  |
|  | Disposição dos resíduos |  |  |  |

6.7.1. Também, devem ser realizadas reuniões extraordinárias dos Brigadistas para análise de situação sempre que:

- for identificado um perigo iminente e

- ocorrer uma alteração significativa dos processos ou layout.

6.8. Treinamentos e exercícios simulados

| O que realiza? | Quem realiza? | Quando realiza? |
| --- | --- | --- |
| Simulados dos cenários de emergência | Técnico de Segurança do Trabalho | Anualmente |

6.8.1. Os simulados de emergência têm como principais objetivos, que:

- o pessoal grave o sinal de alarme;

- o abandono da área seja realizado em boa ordem;

- seja evitado qualquer pânico e

- seja verificado se a sirene de alarme foi ouvida em todas as áreas.

6.8.2. Análise crítica dos simulados de emergência

| Quando realiza? | Quem participa? | Informação documentada |
| --- | --- | --- |
| Após a realização de cada simulado de emergência | Brigada de Emergência | Ata de Reunião (13) |

(13) 6.8.3. A ata deve conter no mínimo as seguintes informações:

- Data e horário do simulado;

- Tempo gasto na atuação da emergência;

- Comportamento de todos os envolvidos;

- Falhas operacionais;

- Falhas de equipamentos e demais situações identificadas na reunião;

- Pontos de melhorias detectados.

# 6.9. Revisão do plano de emergência

6.9.1. O Plano de emergência deve ser revisado sempre que:

- ocorrer uma alteração significativa nos processos ou no arranjo físico;

- for constatada a possibilidade de melhoria do plano;

- completar 12 meses da última revisão.

6.9.2. As alterações significativas nos processos, áreas ou arranjo físico, devem ser acompanhadas de uma avaliação por um profissional habilitado, preferencialmente aquele que elaborou o plano de emergência contra incêndio, a fim de que avalie e realize as eventuais alterações necessárias.

6.9.3. As avaliações do plano devem contar com a colaboração do Coordenador da Brigada de Emergência e dos profissionais responsáveis pelas alterações significativas nos processos ou no layout.

7. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA COMPLEMENTAR

- PR 005 Informação documentada

- PR 007 Não conformidade e ação corretiva

- Manual de Segurança, Saúde e Meio Ambiente

8. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA RETIDA NO PROCESSO

- Registros de treinamentos e/ou simulados realizados

- Relatório de Não Conformidade

- FISPQ dos produtos químicos