MANUAL DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

| Data | Revisão | Resumo de alterações |
| --- | --- | --- |
| 03/06/2018 | 00 | Emissão inicial |

# CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

O objetivo deste Manual é fornecer informações importantes à todos os colaboradores da XXXXXXX sobre sistemáticas e práticas que devem ser adotadas na realização das atividades, para zelar pela saúde ocupacional dos colaboradores, pela segurança das pessoas, equipamentos e infraestrura e pela preservação do meio ambiente.

As normas e recomendações deste Manual, tem por objetivo, prevenir e trazer soluções para os eventuais problemas, que possam ocorrer nas rotinas de trabalho, minimizando os riscos e suas consequências.

# Referências normativas

    - Manual do Sistema Integrado de Gestão

    - PCMSO – Programa de Controle de Médico de Saúde Ocupacional – NR 07, vigente

    - Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis.

    - Legislação e regulamentos vigentes, aplicáveis ao meio ambiente e aspectos de segurança e saúde no trabalho.

    - PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos – NR 01 – Portaria 3214/78 – Legislação vigente.

# Definições

    - Equipamento de Proteção Individual: São usualmente identificados pela sigla EPI. São todos os dispositivos ou equipamentos de uso individual, utilizados pelo trabalhador, destinados à proteção aos riscos capazes de comprometer a segurança no trabalho e a saúde ocupacional.

    - Equipamento de Proteção Coletiva: São usualmente identificados pela sigla EPC. São todos os equipamentos ou dispositivos instalados no local de trabalho, destinados a proteger mais de um trabalhador ao mesmo tempo.

    - Risco grave e iminente: Considera-se risco grave e iminente toda exposição à condição perigosa de trabalho que possa causar acidente do trabalho ou doença profissional com lesão grave à integridade física do trabalhador.

    - Brigadista de incêndio: Pessoa devidamente treinada que tem a responsabilidade de observar o local onde o trabalho está sendo realizado com o objetivo de evitar a ocorrência de princípio de incêndio e se o mesmo ocorrer estar preparado para o combate inicial e a comunicação do mesmo.

    - Acidente do trabalho: Acidente do trabalho é aquele que ocorrer no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause, ou resulte em morte, ou perda, ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

    - Incidente: evento ou eventos relacionados ao trabalho, em que uma lesão ou doença independentemente da gravidade ou fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido.

Um incidente no qual não ocorre lesão, doença ou fatalidade pode também ser denominado um “quase- acidente", “quase-perda", "quase-desastre" ou "ocorrência perigosa". Uma situação de emergência é um tipo particular de incidente.

    - Acidente: é um incidente que resulta em lesão, doença ou fatalidade.

# CAPÍTULO II – PERIGOS NO AMBIENTE DE TRABALHO

Os ambientes de trabalho podem conter, dependendo da atividade que neles é desenvolvida, um ou mais fatores ou agentes que, dentro de certas condições, irão causar danos à saúde do pessoal envolvido.

Esses fatores são denominados perigos e exigem a observação de certos cuidados e o estabelecimento de medidas de controle nos ambientes para evitar o aparecimento de doenças ocupacionais e a ocorrência de acidentes de trabalho.

A Portaria 3214 do Ministério do Trabalho na sua Norma Regulamentadora de nº 01 estabelece o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR que tem como objetivo: identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, avaliar os riscos ocupacionais idenficando o nível de risco , classificando os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e acompanhar o controle dos riscos ocupacionais.

Neste Manual, estão disponíveis informações básicas relativas aos principais perigos existentes no ambiente de trabalho, as condições possíveis de risco para a saúde e às medidas gerais para o controle desses fatores.

# Classificação dos Agentes

| Agentes | Descrição | Vias de contato |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Químicos | Substâncias químicas que se encontram nas formas líquida, sólida ou gasosa. Quando absorvidas pelo organismo, podem produzir reações tóxicas e danos à saúde. | Respiratória | Cutânea | Digestiva |
| Físicos | Provenientes de máquinas, equipamentos e condições físicas características do local de trabalho que podem causar prejuízos à saúde do trabalhador | - |  |  |
| Biológicos | Microrganismos como bactérias, fungos, vírus, bacilos e outros. São capazes de desencadear doenças devido à contaminação e pela própria natureza do trabalho. | Respiratória | Cutânea | - |
| Ergonômicos | São contrários às técnicas de ergonomia, que propõem que os ambientes de trabalho se adaptem ao homem, proporcionando bem-estar físico e psicológico. Estão relacionados também a fatores externos (do ambiente) e internos (do plano emocional), em síntese, quando há disfunção entre o indivíduo e seu posto de trabalho. | - |  |  |
| Acidentes | Ocorrem em função das condições físicas (do ambiente físico e do processo de trabalho) e tecnológicas, impróprias, capazes de provocar lesões à integridade física do trabalhador. | - |  |  |

  - Fatores que colaboram para que os agentes ambientais causem danos à saúde

| Fatores | Descrição |
| --- | --- |
| Tempo de exposição | Quanto maior o tempo de exposição, maiores são as possibilidades de se desenvolver um dano à saúde |
| Dose ou intensidade no ambiente | Quanto maiores as concentrações ou intensidades, maiores as chances de aparecerem problemas. |
| Toxidade | Algumas substâncias são mais tóxicas que outras se comparadas em relação a uma mesma dose. |
| Estado físico do contaminante | Se o contaminante está em forma de gás, vapor, líquido, poeira, névoas, neblinas, fumos metálicos. Dependendo de como o contaminante está no ambiente de trabalho, a possibilidade de penetração no organismo humano aumentará. |

# CAPÍTULO III - MEDIDAS DE CONTROLE

  - Medidas de controle sobre os agentes

| Medidas de controle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aplicadas na fonte geradora | Aplicadas na propagação do agente | Aplicadas no próprio colaborador |
| Hierarquia de aplicação das medidas de controle |  |  |
| Antecipação | Adiantar-se, com equipe de projeto, para eliminar ou melhorar o seu controle |  |
| Reconhecimento | Admitir e reconhecer os agentes presentes nos processos, materiais, operações associadas, manutenção, subprodutos, rejeitos, produto final e insumos. Estudar processos, atividades e operações associadas e processos auxiliares |  |
| Avaliação | Compreender, por meio de amostragem. Avaliar limites de exposição |  |
| Controle | Adotar medidas sobre as fontes e a trajetória dos agentes, atuando sobre os equipamentos e realizando ações específicas de controles (controles de engenharia; sinalização/alertas; controles administrativos; EPC’s; EPI´s ou ações de controle mais específicas. |  |

# Medidas de controle na fonte geradora e na propagação do risco no ambiente

| Medidas de controle | Descrição |
| --- | --- |
| Substituição do produto químico | O produto químico pode ser substituído por outro produto menos agressivo ou inerte. Esta é a medida de controle ideal, desde que o produto substituto tenha características de utilização similares as do original e seja viável economicamente. Também, deve- se atentar para não se aumentar o risco, substituindo, por exemplo, um produto tóxico por outro menos tóxico, mas altamente inflamável. |
| Alteração de processos ou equipamentos | Modificações em processos ou equipamentos podem reduzir os riscos ou, até eliminá- los. É fundamental que quando realizadas alterações de processos ou equipamentos, uma nova avaliação dos riscos seja realizada. |
| Enclausuramento ou confinamento | Consiste em isolar determinada operação ou equipamento do restante da área, diminuindo assim o número de pessoas expostas ao agente |
| Ventilação | Pode ser exaustora, retirando o ar contaminado do local de formação do contaminante ou diluidora, que é aquela em que se insere ar limpo dentro do ambiente, diluindo o ar contaminado. |
| Umidificação | Onde há poeiras, o agente pode ser eliminado ou diminuído pela aplicação de água ou neblina. Muitas operações, realizadas a úmido, oferecem um risco menor à saúde. É importante notar que os ambientes úmidos devem ser controlados, para não gerar outros riscos ao trabalhador. |
| Segregação | Separação da área de operação ou equipamento do restante, no tempo ou no espaço. A separação no tempo consiste em realizar uma atividade fora do horário de maior circulação de pessoas. A separação no espaço consiste em realizar uma atividade isoladamente, longe do local de maior circulação de pessoas. |
| Manutenção e conservação | Medidas complementares às outras medidas. A falta de manutenção é uma das principais causas de acidentes. |
| Ordem e limpeza | Boas condições de ordem, limpeza e higiene pessoal são medidas de controle importantes para a segurança dos colaboradores. A higiene pessoal é fundamental, principalmente nas atividades onde há presença de produtos químicos. |
| Mapas de Riscos Ambientais | Conjunto de registros gráficos que representam os agentes existentes nos locais de trabalho sobre a planta baixa da empresa. Pode ser completo ou setorial. É utilizado para conscientização e informação dos colaboradores, visitantes e prestadores de serviço, pela fácil visualização dos agentes existentes na empresa. |

    - Medidas de controle sobre o colaborador

# Equipamento de Proteção Individual

O procedimento para planejamento, controle e entrega dos Equipamentos de Proteção Individual está documentado na IT 011 EPIs e Uniformes.

# Limitação de exposição

A redução dos períodos de trabalho torna-se importante medida de controle onde e quando todas as outras forem impraticáveis por motivos técnicos, locais físicos ou inviabilidade econômica, não se conseguindo reduzir ou eliminar o risco. Assim, a limitação da exposição, dentro de critérios bem definidos tecnicamente, pode tornar-se uma solução eficiente em muitos casos.

# Medidas de Controle nas atividades de risco realizadas na empresa

      - Principais atividades de risco realizadas na empresa

        - Trabalhos em altura;

        - Trabalhos a quente;

        - Atividades com eletricidade e

        - Atividades em áreas de contenção e

# Procedimentos gerais para atividades de risco

Antes da realização de qualquer atividade de risco devem ser inspecionados:

        - os EPI’s, acessórios e equipamentos necessários para a atividade e

        - o local em que a atividade será executada.

A realização de qualquer atividade de risco deve ser planejada e antes de seu início deve ser emitida uma Autorização de Trabalho de Risco pelo Técnico de Segurança ou pelo Coordenador de Frota ou pelo responsável da área. A atividade só pode ser iniciada após a emissão e aprovação da Autorização de Trabalho de Risco.

A Autorização de Trabalho de Risco, deve ser mantida na área de realização da atividade de risco. Ao término da atividade deve ser encaminhada para o Técnico de Segurança.

# Procedimentos específicos para atividades de risco em altura

Antes do início da atividade, o Técnico de Segurança ou o responsável da área ou o Coordenador de Frota deve emitir uma Autorização de Trabalho de Risco, definindo as necessidades e responsabilidades para realização da atividade.

Todo colaborador ou prestador de serviço que excuta atividades em altura deve possuir treinamento específico, conforme definido na Norma Regulamentadora nº 35.

Para realização de atividades com diferença de nível superior a dois metros é obrigatório o uso do Cinto de Segurança.

O local de realização de atividades em altura deve ser equipado de pontos de fixação em condições de suportar o peso do corpo a ele engatado pelo cinto e que garantam a sustentação do mesmo em caso de queda.

Para trabalho em plataformas elevadas é necessário que as mesmas tenham guarda-corpo e é recomendável que ainda assim, se utilize o Cinto de Segurança, para que se minimize o risco de queda.

Na utilização de escadas e andaimes tubulares é necessário que os mesmos estejam garantidos por meio de pontos de amarração contra tombamentos.

Nunca andar diretamente sobre materiais frágeis, é sempre necessário a instalação de prancha móvel. Sob forte ameaça de chuva ou ventos fortes suspender as atividades imediatamente.

É proibido arremessar material diretamente para o solo, exceto quando a área estiver devidamente cercada e sinalizada. Sempre que possível utilizar equipamentos adequados (cordas, cestas).

Inspecione com cuidado o funcionamento da fivela e trava do mosquetão do Cinto de Segurança - tipo trava quedas, para verificar se está bem ajustado ao corpo e se não há desfiamento na corda, não fixá-lo ou prendê-lo em conduítes, calhas e/ou tubulações de gases;

Quando do uso do Cinto de Segurança - tipo trava quedas é necessário considerar o efeito pêndulo: a distância da altura em relação ao comprimento do cabo a ser liberado pelo dispositivo e o tombamento lateral.

O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem estar fixados acima do nível da cintura do trabalhador, ajustados de modo a restringir a altura de queda e assegurar que, em caso de ocorrência, minimize as chances do trabalhador colidir com estrutura inferior.

O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema de ancoragem durante todo o período de exposição ao risco de queda.

As ferramentas não devem ser transportadas em bolsos ou similares de vestimentas.

# Procedimentos específicos para atividades a quente

Antes do início da atividade, o Técnico de Segurança ou o responsável da área ou o Coordenador de Frota deve emitir uma Autorização de Trabalho de Risco, definindo as necessidades e responsabilidades para execução da atividade.

Estas atividades devem ser realizadas longe de depósitos de combustíveis e de materiais inflamáveis e terão necessariamente proteção contra incêndio manual ou automático adequada ao local.

As atividades à quente devem ocorrer sempre com acompanhamento de pessoal treinado para fazer a vigilância contra incêndio.

Todos os combustíveis devem ser relocados para uma distância mínima de 11 metros do local do trabalho. Se a relocação não for possível terão que ser protegidos, cobrindo-os com material resistente ao fogo.

Realizar a limpeza de equipamentos que serão utilizados, eliminando-se todo excesso de óleo, poeira acumulada, lixo e combustíveis. As aberturas dos equipamentos e/ou edificações de áreas adjacentes tem que estar adequadamente seladas e cobertas.

Se a atividade for realizada em um tanque, vaso ou tubulação, todas as precauções necessárias terão que ser tomadas para assegurar que todos os traços de vapores e poeiras inflamáveis/combustíveis foram purgados do ambiente antes do início do trabalho a quente. Leituras de concentração de gases combustíveis, tóxicos e de oxigênio devem ser verificadas para assegurar as condições de segurança e demais procedimentos.

Os pisos devem ser limpos. Pisos de material combustível devem ser molhados ou protegidos com chapas metálicas ou outra cobertura adequada.

Quando as atividades forem realizadas próximas à paredes, divisórias, forros ou telhados construídos com material combustível, proteções resistentes ao fogo terão que ser providenciadas para prevenir ignição.

Após a conclusão das atividades, o executante deve verificar a área quanto a possíveis fagulhas ocultas que possam causar incêndio.

# Procedimentos específicos para atividades com eletricidade

Antes do início da atividade, o Técnico de Segurança ou o responsável da área ou o Coordenador de Frota deve emitir uma Autorização de Trabalho de Risco, definindo as necessidades e responsabilidades para execução da atividade.

Todo colaborador ou prestador de serviço que excuta atividades com eletricidade devem possuir treinamento de acordo com a Norma Regulamentadora nº 10.

O travamento físico das fontes de energia deve ser realizado por meio de dispositivos de travamento adequados (correntes, travas e cadeados) e previamente aprovados por pessoa devidamente habilitada.

A identificação física do dispositivo de travamento é obrigatória e deve ser realizada com a fixação de uma etiqueta padronizada.

É obrigatório o isolamento, a desenergização, o travamento e a identificação das fontes de energia na realização dos serviços em máquinas, equipamentos, dispositivos e sistemas elétricos energizados.

Comunicar aos responsáveis das áreas envolvidas que o equipamento em questão será desligado e que suas fontes de energia serão travadas.

Desligar o equipamento fazendo uso dos mecanismos apropriados (botões de parada, chave liga – desliga e válvulas), assegurando-se de que o equipamento se encontra na posição ideal para a realização dos serviços previstos.

Isolar todas as fontes de energia. Para tanto, observar uma vez mais as instruções anexas e, se necessário, desconectar cabos de força, desligar chaves gerais, retirar fusíveis, fechar válvulas mestras, flangear tubulações e demais ações recomendadas.

Travar as fontes de energia com os dispositivos de travamento adequados e fixar a etiqueta de segurança, considerando que:

- todos os demais colaboradores da empresa ou prestadores de serviço envolvidos devem aplicar os seus cadeados e etiquetas individuais, os quais só podem ser removidos pelos mesmos     e

- nos casos de troca de equipe responsável pela realização dos serviços em função de mudança de turno ou por qualquer outro motivo, os colaboradores / prestadores de serviço da 1ª equipe devem aguardar que os da 2ª equipe coloquem seus cadeados e etiquetas para então retirarem os seus.

Dissipar ou anular todas as formas de energia armazenadas ou potenciais presentes nas instalações envolvidas, por meio de descarga, drenagem, alívio, calço, travamento ou resfriamento, segundo as instruções específicas contidas nos anexos, evitando assim o acionamento do equipamento ou a liberação inesperada de energia.

Após certificar-se quanto à ausência de pessoas na área de risco, testar as máquinas, equipamentos ou sistemas, para confirmação da inexistência de fontes de energia. Se necessário, utilize instrumentos de medição adequados a este fim.

Após a realização do serviço, certificar-se de que todas as proteções foram reinstaladas e de que o equipamento está seguro para ser acionado. Retirar seus dispositivos de travamento e etiquetas, assegurando-se de que ninguém está em contato com o mesmo.

Realizar o acionamento do equipamento e testá-lo para verificar o seu perfeito funcionamento;

Após o destravamento e testes, comunicar aos responsáveis das áreas envolvidas que o equipamento ou instalação está em condições operacionais.

Nos casos em que a aplicação de dispositivos de travamento for tecnicamente impossível, o colaborador / prestador de serviço responsável pela atividade deve comunicar o fato ao Técnico de Segurança ou ao Coordenador de Frota ou ao  responsável da área, para informação e providências e:

- aplicar etiqueta de advertência no local, onde se aplicaria o dispositivo de travamento;

- testar / confirmar a ausência de fonte de energia e

- designar uma pessoa que manterá contato visual com a fonte de energia, durante todo o período de realização do serviço, garantindo que a fonte não será acionada.

A violação de um dispositivo de travamento somente pode ser realizada com a autorização formal e escrita do Técnico de Segurança ou do Coordenador de Frota ou do responsável da área.

# Procedimentos específicos para atividades em áreas de contenção

Antes do início da atividade, o Técnico de Segurança ou o responsável da área ou o Coordenador de Frota deve emitir uma Permissão de Trabalho, definindo as necessidades e responsabilidades para realização da atividade.

Deve ser realizada a identificação do local de trabalho proibindo a entrada de pessoas não autorizadas ou que não estejam utilizando os EPI’s obrigatórios.

O Técnico de Segurança ou o responsável da área ou o Coordenador de Frota deve previamente analisar a área e liberar o local onde o trabalho será executado, com todas as recomendações necessárias.

# Responsabilidades na execução de atividades de risco

O Técnico de Segurança ou o Coordenador de Frota ou o responsável da área deve:

- reconhecer e identificar as atividades de risco que precisam de uma Autorização de Trabalho

específica nas instalações;

- preencher adequadamente a Autorização de Trabalho específica, conforme a atividade a ser realizada;

- fixar ou manter, em local visível, na área de trabalho envolvida uma cópia da Autorização de Trabalho

específica;

- fornecer e disponibilizar aos colaboradores, os EPI’s necessários para a realização da atividade de risco;

- verificar a posse e utilização dos EPI’s necessários para realização das atividades de risco por prestadores de serviço, antes do início das atividades;

- identificar adequadamente o local de trabalho proibindo a entrada de pessoas não autorizadas ou que não estejam utilizando os EPI’s obrigatórios;

- fiscalizar o cumprimento das recomendações específicas para a atividade de risco acompanhando a realização dos serviços;

- orientar e conscientizar todos os colaboradores e prestadores de serviços dos riscos existentes nas atividades e da necessidade de se fazer o uso correto dos EPIs adequados;

- inspecionar periodicamente as condições de operação e preservação dos EPIs utilizados nas atividades de risco;

# Os executores das atividades de risco devem:

- observar e cumprir os critérios estabelecidos neste Manual;

- seguir as instruções contidas na Autorização de Trabalho específica emitida;

- fazer uso dos EPI’s obrigatórios;

- interromper a atividade a qualquer sinal de anomalia ou situação de risco grave e iminente.

# Atividades de risco realizadas por prestador de serviço

Os prestadores de serviço que realizam atividades de risco nas instalações da XXXXXXX devem:

- apresentar toda a documentação que comprove a habilitação do pessoal que irá realizar o serviço, quando aplicável;

- submeter o pessoal que irá realizar as atividades de risco ao treinamento de integração, antes do início das atividades;

- verificar a posse pelos executores da atividade de risco de todos EPI’s necessários e em bom estado de conservação e

- cumprir os requisitos constantes neste Manual.

# Medidas disciplinares

A desobediência às sistemáticas definidas neste Manual acarretará ao responsável ou infrator as seguintes penalidades previstas:

        - Advertência verbal;

        - Advertência escrita;

        - Suspensão;

        - No caso de prestadores de serviços, interdição das atividades e em caso de reincidência, cancelamento do contrato.

O descumprimento de qualquer item deste manual é considerado uma falta grave, sujeito às medidas administrativas e disciplinares internas cabíveis, além do enquadramento legal a critério das autoridades competentes em função das eventuais consequências deste ato.

# Controle de equipamentos de combate à incêndio

# O controle de validade das cargas dos extintores de incêndio deve ser realizado conforme definido abaixo:

| Tipo de extintor | Quem faz? | Informação documentada |
| --- | --- | --- |
| Extintores de incêndio dos Veículos, empilhadeiras e dos kits de emergência fixos | Técnico de Segurança do Trabalho | PSS 02 Controle de Recarga de Extintores Veiculares |
| Extintores de incêndio prediais e dos kits de emergência avulsos | Técnico de Segurança do Trabalho | PSS 01 Controle de Recarga de Extintores |

# A inspeção das condições de uso dos extintores de incêndio deve ser realizada conforme definido abaixo:

| Tipo de extintor | Quem faz? | Quando faz? | Informação documentada |
| --- | --- | --- | --- |
| Extintores de incêndio prediais | Técnico de Segurança do Trabalho | Mensalmente | FSS 07 - Relatório de Inspeção Mensal dos Equipamentos de Proteção contra Incêndio |
| Extintores de incêndio dos kits de emergência | Técnico de Segurança do Trabalho | Trimestralmente | Check List Trimestral – Kit de Emergência (entrega avulsa) Check List Kit de Emergência / Carretas (entrega fixa) |
| Extintores de incêndio veiculares | Motoristas | A cada início de serviço | Check List de Veículo |

Extintores em más condições de conservação devem ser retirados de uso e substituídos imediatamente

# Simulados de emergências

| O que faz? | Quem faz? | Quando faz? |
| --- | --- | --- |
| Exercício prático de contemplando os potenciais cenários de emergência | Técnico de Segurança do Trabalho | Anualmente |

O procedimento para realização dos simulados dos potenciais cenários de emergências está documentado na IT 002 Plano de Emergência.

# CAPÍTULO IV – CONTROLE E COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES

  - Comunicação e controle de acidentes e/ou incidentes

| Acidente e/ou Incidente | Quem deve comunicar? | Como comunicar? | Para quem comunicar? | Quem deve investigar? | Quem deve acompanhar o processo? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veículos ou cargas | Qualquer colaborador | Verbalmente ou por e-mail | Gerente Operacional | Técnico de Segurança do Trabalho | Técnico de Segurança do Trabalho e Gestor da área e Diretora Administrativa |
| Pessoas |  |  | Coordenador de Recursos Humanos |  |  |

Todos os acidentes e/ou incidentes devem ser registrados com a emissão do Formulário de Investigação de Acidentes em até 24 horas do ocorrido pelo Coordenador de Segurança, Saúde e Meio Ambiente. Todos os acidentes e/ou incidentes devem ter suas causas investigadas para que se estabeleçam ações corretivas necessárias para prevenir uma nova ocorrência do problema.

Todos os acidentes, incidentes e/ou condições inseguras que possam comprometer a qualidade, a segurança ou causar impacto negativo ao meio ambiente e que gerem impacto no Cliente, devem ser comunicados de maneira formal ao Cliente envolvido, pelo Gerente Operacional. Caso necessário, as autoridades competentes devem ser informadas.

# Fluxo de comunicação de acidentes e/ou incidentes

CAPÍTULO V – CONTROLE DE SAÚDE OCUPACIONAL

# Controle médico

Para atendimento ao disposto na NR 7, é mantido um contrato com uma empresa especializada em medicina ocupacional, que periodicamente atualiza o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

Todos os colaboradores devem ser submetidos a exames admissionais, periódicos, demissionais, mudança de função com alteração do risco e sempre que retornarem ao trabalho, após afastamento temporário, de acordo com o definido no PCMSO vigente.

Os exames médicos referentes à mudança de função são necessários quando o colaborador, ao alterar o posto de trabalho ou o setor de atuação, estará exposto a um risco diferente daquele a que estava exposto antes da mudança.

Os exames médicos admissionais e periódicos são medidas de controle fundamentais de caráter permanente, constituindo-se numa das atividades principais dos serviços médicos da empresa. Os exames médicos periódicos possibilitam, além de um monitoramento da saúde do colaborador, a possibilidade da identificação e controle de fatores que podem desencadear uma doença ocupacional em um estágio ainda inicial e com pouca probabilidade de danos.

# Controle de doenças ocupacionais

Anualmente o Médico do Trabalho deve emitir o Relatório Médico Anual com base na avaliação dos exames médicos realizados no período anterior e programar os exames periódicos para o próximo período.

Quando identificadas tendências ou confirmadas doenças ocupacionais pelos resultados dos exames médicos periódicos realizados nos colaboradores da empresa ou na análise do Relatório Médico Anual emitido, o Médico do Trabalho deve realizar investigações para identificar as causas e definir ações que eliminem as mesmas.

# Controle sobre álcool e drogas

    - Alcoolismo

É uma doença séria, progressiva, incurável e que pode levar à morte. Não faz distinção entre classe social, idade, cor, condição étnica, nível cultural e financeiro. Como qualquer outra doença, necessita de tratamento, envolvimento do alcoólatra e todas as pessoas que se relacionam com o mesmo.

# Drogas

Nome genérico de substâncias químicas, naturais ou sintéticas que provocam alterações que podem causar danos físicos e psicológicos ao consumidor. O uso constante propicia mudanças de comportamento e causa dependência. Existem drogas lícitas (medicamentos controlados ou não como: analgésico, ansiolítico, antiepiléticos, inalantes) e ilícitas (cola, heroína, maconha) que podem causar:

      - Dependência Física: situação em que o usuário apresenta problemas decorrentes da falta da substância.

      - Dependência Psíquica: desejo compulsivo de usar a droga regularmente, por seus efeitos psicotrópicos.

      - Dependência Química: caracteriza-se por um desejo incontrolável (compulsão) de consumir uma substância, que tanto pode ser o álcool, quanto o cigarro, a maconha, a cocaína, entre outras, havendo persistência no uso, apesar das consequências danosas serem evidentes. Atualmente a dependência química hoje, é uma doença catalogada pela OMS - Organização Mundial de Saúde.

# Política de Álcool e Drogas

É terminantemente proibido o comparecimento ou permanência no local de trabalho sob influência de álcool ou drogas, como também a comercialização, posse ou o consumo de bebidas alcoólicas e drogas em quaisquer dependências da empresa, fornecedores ou Clientes.

Esta Política tem como objetivo assegurar um ambiente de trabalho livre de álcool e drogas e preservar a saúde e segurança dos colaboradores e da comunidade local.

O não cumprimento desta Política por qualquer colaborador terá como consequência direta a punição do infrator, conforme os critérios disciplinares estabelecidos.

# CAPÍTULO VI – CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS

6.1. FDS – Ficha de Dados de Segurança dos Produtos Químicos

A Equipe de Segurança do Trabalho deve manter arquivo das FDSs dos produtos químicos transportados e dos produtos químicos utilizados internamente.

Quando novos produtos químicos forem     transportados, a Equipe Operacional deve solicitar a FDS dos produtos químicos ao Cliente solicitante do transporte.

Quando novos produtos químicos forem     adquiridos para uso interno na empresa, o responsável pela compra deve solicitar a FDS dos produtos químicos aos fornecedores ou fabricantes

6.2. Avaliação dos riscos à saúde

As informações referentes aos efeitos à saúde humana, constantes nas FDSs dos produtos químicos transportados e/ou utilizados internamente, devem ser analisadas criticamente pelo Técnico de Segurança do Trabalho para identificar necessidades específicas de controle e/ou proteção individual dos colaboradores envolvidos.

O resultado da análise crítica das informações referentes aos efeitos à saúde humana, constantes nas FDSs, deve ser registrado nas Análises de Risco de cada produto.

6.3. Controle de armazenamento de produtos químicos utilizados internamente

O Técnico de Segurança do Trabalho deve gerenciar o armazenamento de produtos químicos utilizados internamente. Todos os produtos químicos devem ser armazenados de maneira adequada e de acordo com a legislação vigente e aplicável. Como medida preventiva, todos os produtos químicos líquidos devem  ser acondicionados em locais com contenção para possíveis vazamentos. Todos os cilindros de gases devem ser acondicionados de modo a evitar seu tombamento.

No armazenamento de produtos perigosos utilizados internamente deve ser respeitada a incompatibilidade existente com os seguintes produtos:

    - alimentos;

    - medicamentos e/ou objetos destinados ao uso / consumo humano ou animal;

    - embalagens de produtos destinados ao uso / consumo humano ou animal;

    - insumos para fins alimentícios, cosméticos, farmacêuticos ou veterinários;

    - produtos perigosos para uso / consumo humano ou animal;

    - substância e artigos da classe 1;

    - materiais radioativos da classe 7 e

    - produtos não perigosos ou outras mercadorias que reajam entre si.

As demais incompatibilidades químicas, radiológicas ou nucleares devem ser definidas e informadas pelo fabricante e/ou expedidor do produto ao transportador a cada embarque no campo “Aspecto” da Ficha de Emergência ou em uma declaração, quando aplicável.

Todos os produtos químicos utilizados internamente devem estar em suas embalagens originais e identificados com seus respetivos rótulos.

Sobras de produtos químicos devem ser acondicionadas em locais adequados, com piso impermeável, preferencialmente cobertos e identificados e dispostas de maneira ambientalmente correta e de acordo com as legislações vigentes e aplicáveis.

O procedimento para identificar, preparar e responder às potenciais situações de emergências com produtos químicos está documentado na IT 002 Plano de Emergência.

# 6.4. Manuseio de Produtos Químicos

Em caso de necessidade de manusear algum produto químico, devem ser seguidas, no mínimo, as recomendações abaixo:

    - Utilizar os EPIs adequados para o produto;

    - Nunca colocar as mãos diretamente no produto;

    - Sempre que possível, utilizar equipamentos de movimentação;

    - Não ingerir alimentos durante o manuseio dos produtos;

    - Em caso de dúvidas, consultar a FISPQ do produto;

# CAPÍTULO VII – CONTROLE DE RESÍDUOS

A Equipe de Manutenção deve gerenciar os resíduos gerados nas atividades, processos ou serviços realizados. O gerenciamento dos resíduos gerados internamente deve ser realizado conforme definido na IT 006 Plano de Gerenciamento de Riscos de Resíduos Sólidos.

CAPÍTULO VIII – GERENCIAMENTO DE RISCOS DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O procedimento para identificação e avaliação dos aspectos e impactos ambientais e perigos e riscos de segurança no trabalho e saúde ocupacional associados aos processos, atividades diretas e indiretas e serviços realizados e para estabelecimento de medidas de monitoramento e controles necessários, está definido na IT 002 Gerenciamento de Riscos de Segurança, Saúde e Meio Ambiente.